标底编制说明

- 工程名称：手术室自助餐厅及咖啡吧改造采购项目

- 编制范围及内容：手术室自助餐厅及咖啡吧改造采购项目位于绍兴市人民医院。

- 1、手术室自助餐厅及咖啡吧改造采购项目施工图范围内装修等工程，不包含地面、踢脚及设备采购等。

- 2、具体内容详见图纸、工程量清单及标底。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

- 1、按绍兴人民医院提供的，由浙江中成建工集团有限公司设计的施工图。

（二）定额套用：

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装修安装工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润均按相应高值计取；施工组织措施费中安全文明施工基本费按市区工程高值计取，其余施工组织措施费不考虑；规费按规定计取，请投标单位报价时自行综合考虑，结算时不作调整；信息价按高值计入。

2、计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税（9%）计取。

3、农民工工伤保险费已包含在标底报价内，由承包人按规定负责办理相关手续。中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，并提供缴纳凭证，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

4、根据绍市建设办【2022】31号文件，安全生产责任保险费已计入标底报价内，中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理，并提供缴纳凭证，未缴纳的或未提供凭证的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

5、根据浙建建发【2022】37号文，疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第1期、《浙江造价信息》、《质监与造价》2023年第1期及市场调查确定。水泥按散装考虑。

2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第1期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、 ① “单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用。

（五）本标底的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

（六）标底编制的具体口径：

- 公共部分：

- 本工程预算混凝土均按商品混凝土计算，以后结算时因运距远近引起的单价变动不作调整，若实际采用自拌混凝土的，结算时按实调整。

- 施工图纸中纸质图审图与电子版有矛盾时，本标底以纸质图审图为准；结构与建筑有矛盾处，本标底以结构为准；装修与水、电、暖等相关专业矛盾时，应及时与建设方联系，如施工方擅自施工导致返工，一切费用由施工单位自理及承担责任(已有设计回复的除外)。

- 其他未明确部分均按图施工，施工单位在招标前需进行施工现场踏勘。

- 建筑部分：

- 本工程石膏板面涂料按腻子三遍，乳胶漆三遍计入；格栅吊顶上部原顶喷黑按腻子一遍，乳胶漆一遍计入。

- 石膏板厚度均按9.5mm纸面石膏板计入。

- 墙面新做瓷砖处原墙面抹灰需铲除并用20mmM15砂浆重新粉刷，贴墙纸处墙面空鼓需铲除，面积暂按20m2计入，结算工程量按实调整。

- 墙面木饰面板按16mm拉米橡木木饰面计入。

- 墙纸按海基布材质计入。

- 安装部分：

- 1、本工程包含电气系统、给排水系统、弱电系统。

- 2、本工程电气系统电源均从原有配电箱引来。

- 3、本工程给水系统就近接入原有给水立管，工程量暂按50米计入，结算按实。

- 4、本工程排水系统就近接入卫生间废水立管，工程量暂按50米计入，结算按实。

- 5、本工程弱电系统接入原有弱电柜，按六类网线计入。

- 6、不详之处，详见标底报价书及清单。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表

华诚工程咨询集团有限公司

2023年2月13日