标底编制说明

- 工程名称：绍兴市人民医院门诊四楼教学场所扩建项目

- 编制范围及内容：门诊四楼教学场所改造，部分地面、墙面、天棚、水电等改造。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

业主提供的由福建凯筑工程设计集团有限公司于2022.07出具的图纸及现场踏勘。

（二）定额套用：

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润均按单独装饰工程相应中值计取；施工组织措施费中安全文明施工基本费按市区工程中限计取，其余施工组织措施费不考虑；规费按规定计取，请投标单位报价时自行综合考虑，结算时不作调整。

2、计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税9%计取。

3、农民工工伤保险费已包含在标底报价内。

4、根据绍市建设办【2022】31号文及浙建建发【2022】37号文，安全生产责任保险费、疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内，中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理，并提供缴纳凭证，未缴纳的或未提供凭证的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第8期、《浙江造价信息》、《质监与造价》2022年第8期及市场调查确定。水泥按袋装考虑。

2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第8期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、 “综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

（五）本标底的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

（六）标底编制的具体口径：

- 本标底综合平衡后的场内多余建筑、生活垃圾，均按土方外运考虑，运距按20km计，此口径不作调整，请投标单位投标时充分考虑此因素。

- 本标底砂浆按预拌砂浆计入。

- 本标底现有木门拆除按以料代工计入，不考虑其他费用，请投标单位投标时充分考虑此因素

- 本标底教室、走廊地面按保留现状考虑，另暂计25㎡地砖修复，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底木龙骨防腐涂料按一遍计入，若实际施工遍数不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底报告厅地面基层找平砂浆按30mm厚DS M15.0地面干混砂浆考虑，若实际施工砂浆标号及厚度不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底报告厅地面金属压条暂按宽度50mm内3mm厚考虑，若实际做法不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底窗台板按20mm厚浅啡网纹大理石窗台板、粘结砂浆按DP M15.0干混砂浆30mm厚计入，若实际施工时材料、砂浆标号及厚度不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底墙面木饰面按成品3.6mm厚白杨木饰面板计入，若实际施工时材料厚度及种类不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底木质吸音板厚度按15mm厚计入，若实际厚度不同，结算时按业主、监理单位签证按实调整。

- 本标底不包括窗帘及窗帘轨道。

- 本标底包含电气系统、空调系统。

- 本标底电气系统电源接自原有楼层办公配电总箱，工程量暂按50米考虑，结算时按实调整。

- 其余不明之处详见清单。

- 定价材料表中的材料在实际施工时施工方需提供样品、其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样确认。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表

华诚工程咨询集团有限公司

2022年09月16日