标底编制说明

- 工程名称：绍兴人民医院一层干部保健中心改造

- 编制范围及内容：一层干部保健中心及相邻楼梯间内局部改造，包括地面、墙面、天棚、水电暖通改造等。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

业主提供的图纸。

（二）定额套用：

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润均按单独装饰工程相应中值计取；施工组织措施费中安全文明施工基本费按市区工程中限计取，其余施工组织措施费不考虑；规费按规定计取，请投标单位报价时自行综合考虑，结算时不作调整。

2、计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税9%计取。

3、农民工工伤保险费已包含在标底报价内。

4、根据绍市建设办【2022】31号文件，安全生产责任保险费已计入标底报价内，中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理，并提供缴纳凭证，未缴纳的或未提供凭证的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

5、根据浙建建发【2022】37号文，疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第3期、《浙江造价信息》、《质监与造价》2023年第2期及市场调查确定。水泥按袋装考虑。

2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第3 期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、 ① “单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用。

②“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

（五）本标底的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

（六）标底编制的具体口径：

- 本工程所用砂按天然砂考虑，若经甲方签证实际采用机制砂，在结算时，价差相应调整。

- 本工程所用砂浆标底均按现拌砂浆计入，若经甲方签证实际采用预拌砂浆，在结算时，价差按定额有关规定调整。实际施工时，砂浆必须符合有关规定要求。

- 本标底综合平衡后的场内多余土方及生活垃圾，均按土方外运考虑，运距按15km计，此口径不作调整，请投标单位投标时充分考虑此因素。

- 本标底门厅天棚石膏板吊顶基层按9.5mm厚石膏板计入，面层按腻子两遍、乳胶漆两遍计入，若实际施工时材料或腻子、涂料遍数不同，结算时按业主、监理签证按实调整。

- 本标底门厅天棚灯膜、灯槽基层按18mm厚阻燃板计入，若实际施工时材料不同，结算时按业主、监理签证按实调整。

- 本标底原有门外贴木饰面厚度暂按3.6mm计入，若实际施工时材料厚度不同，结算时按业主、监理签证按实调整。

- 本标底楼梯间墙面、天棚乳胶漆做法按腻子两遍、乳胶漆两遍计入，若实际施工时材料或腻子、乳胶漆遍数不同，结算时按业主、监理签证按实调整。

- 根据业主要求增加室内窗帘（含轨道）15米，高度约3.5米，折叠系数2，结算时按实调整。

- 定价材料表中的材料在实际施工时施工方需提供样品、其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样确认

- 空调品牌按格力 、美的 、三星考虑。

- 根据业主要求更换10个安全出口标志灯，一个吊杆式，9个墙壁式，结算时按实调整。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表

华诚工程咨询集团有限公司

2023年04月18日